ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS

Építtető:

Név :Tomajmonostora Község Önkormányzat

Cím :5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63.

A munka leírása:

Irattár és közösségi tér kialakítása

5324 Tomajmonostora, Széchenyi út 63/b, hrsz.: 31/7

A 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat alapján BMÖGF/645-2/2017 Támogatói Okirat szerinti teljesítés

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Építmény közvetlen költsége

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.1 Közvetlen önköltség összesen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.1 ÁFA vetítési alap

2.2 Áfa	27.00%

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.  A munka ára

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt:      2017. ........................................... hó .............. nap

.................................................

Aláírás

Munkanem összesítő

-----------------------------

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 Zsaluzás és állványozás

21 Irtás, föld- és sziklamunka

23 Síkalapozás

31 Helyszíni beton és vasbeton munka

32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

33 Falazás és egyéb kőművesmunka

35 Ácsmunka

36 Vakolás és rabicolás

37 Égéstermék-elvezető rendszerek

41 Tetőfedés

42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

43 Bádogozás

44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

47 Felületképzés

48 Szigetelés

62 Kőburkolat készítése

71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

81 Épületgépészeti csővezeték szerelése

82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

88 Rögzítések, tömítések

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Fejezet munkanemei összesen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15. Zsaluzás és állványozás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 15-004-31.1

Koszorúzsaluzás, zsaluzattól függetlenül,

párkány nélkül

31.5 m2

2	 15-012-6.1

Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány,

szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,

0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,00 kN/m˛

terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint,

6,00 m munkapadló magasságig

68 m2

3	 15-012-25.1

Védőfüggöny szerelése állványszerkezetre,

műanyag hálóból

68 m2

4	 15-012-33.2

Bakállvány készítése pallóterítéssel, vasbakból, 2,00 kN/m˛ terhelhetőséggel,

1,50-4,00 m magasság között

58 m2

5	 15-012-37

Kéményfalazó állvány készítése ferde tetőn, pallóterítéssel, korláttal,

lábdeszkával, 5 m˛/db munkaszint felületig

1 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21. Irtás, föld- és sziklamunka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 21-003-5.1.2.2

Munkaárok földkiemelése közművesített területen,

kézi erővel,

bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,

2,0 m˛-nél nagyobb szelvénynél,

III. talajosztály

35.2 m3

2	 21-004-5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül,

sík felületen

gépi erővel,

kiegészítő kézi munkával

talajosztály: I-IV.

162 m2

3	 21-011-7.2-0120015

Feltöltések alap- és lábazati falak közé

és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti

padozatok alá, az anyag szétterítésével,

mozgatásával, kézi döngöléssel,

osztályozatlan kavicsból

Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza

26.3 m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23. Síkalapozás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 23-003-2-0222210

Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése

szivattyús technológiával,

.....minőségű betonból

C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal

35.5 m3

2	 23-003-11.2-0112210

Szerelőbeton készítése,

.....minőségű betonból

10 cm vastagságig

C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal

12.6 m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 31-001-1.2.1-0220953

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

4-10 mm átmérő között

FERALPI hidegen húzott bordás betonacél, 6 m-es szálban, BHB55.50  6 mm

0.49 t

2	 31-001-1.2.2-0221002

Betonacél helyszíni szerelése

függőleges vagy vízszintes tartószerkezetbe,

bordás betonacélból,

12-20 mm átmérő között

FERALPI bordás betonacél, 6 m-es szálban, B500B  12 mm

0.88 t

3	 31-001-2-0452003

Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe

FERALPI Sp6K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ř 6,00 / 6,00 BHB55.50

0.65 t

4	 31-021-2.1.2-0222210

Vasbeton koszorú készítése,

X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,

kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,

kézi bedolgozással, vibrátoros tömörítéssel,

400 cm˛ keresztmetszet felett

C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal

6.7 m3

5	 31-030-11.1.1.1-0112110

Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,

kézi továbbítással és bedolgozással,

merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,

kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20

kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,

6 cm vastagságig

C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

8.1 m3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 32-002-1.1.1-0120012

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló

elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,

falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem

egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,

0,10 t/db tömegig,

égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 1,50 m

39 db

2	 32-002-1.1.1-0120014

Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló

elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül,

falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem

egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,

kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,

0,10 t/db tömegig,

égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló

POROTHERM A-10 kerámia burkolatú nyílásáthidaló, 2,00 m

6 db

3	 32-005-2.1.3.2-0531158

Előregyártott feszített vagy normál vasalású födémpalló elhelyezése 50 cm vastagságig,

vízszintes síkban,

2,01-5,0 t/db tömeg között,

LÜF típusú

LEIER üreges előfeszített födémpalló LÜF 20-1 H=8,0 m, Cikkszám: HUTJS4556

15 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 33-001-1.1.2.3.1.2.1-0127465

Teherhordó és kitöltő falazat készítése,

égetett agyag-kerámia termékekből,

nútféderes elemekből,

300 mm falvastagságban,

300x250x240 vagy 300×250×238 mm-es méretű

kézi falazóblokkból,

falazó, cementes mészhabarcsba falazva

POROTHERM 30 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 300x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

23.6 m2

2	 33-001-1.1.2.4.1.1.1-0127455

Teherhordó és kitöltő falazat készítése,

égetett agyag-kerámia termékekből,

nútféderes elemekből,

380 mm falvastagságban,

380x250x238 vagy 375×250×238 mm-es méretű

kézi falazóblokkból,

falazó, cementes mészhabarcsba falazva

POROTHERM 38 N+F nútféderes kézi falazóblokk, 380x250x238 mm, M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

180.6 m2

3	 33-001-1.3.4.4.1.1-0010400

Teherhordó és kitöltő falazat készítése,

beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,

300 mm falvastagságban,

300x500x230 mm-es méretű

beton zsaluzóelemből,

kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel

Leier ZS 30-as zsaluzóelem, 300/500/230 mm,

C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm

átmérőjű betonacél

16.8 m2

4	 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106

Válaszfal építése,

égetett agyag-kerámia termékekből,

nútféderes elemekből,

100 mm falvastagságban,

500x238x100 mm-es méretű

válaszfallapból,

falazó, cementes mészhabarcsba falazva

POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,

M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

75.6 m2

5	 33-063-3.2.2

Horonyvésés,

téglafalban,

8,01-16,00 cm˛ keresztmetszet között

180 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35. Ácsmunka

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 35-001-1.6-0680041

Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben

faragott (fűrészelt) fából,

0,043-0,050 mł/m˛ bedolgozott famennyiség között

Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

180 m2

2	 35-002-4.1-0990492

Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön tételben számolandó)

öntapadó ragasztócsíkkal rögzítve

LINDAB LTF-180 poliészter páraáteresztő fólia poliakril felső réteggel, 1,5x50 m, fekete

209.5 m2

3	 35-003-1.1-0410022

Tetőlécezés

hornyolt cserépfedés alá

Fenyő tetőléc 3-6,5 m 24x50 mm

209.5 m2

4	 35-003-1.6

Tetőlécezés

tetőfelület ellenlécezésének elkészítése

250 m

5	 35-004-1.3

Deszkázás

ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval

38 m2

6	 35-004-1.4

Deszkázás

homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig

36 m

7	 35-011-1.3.2-0211271

Faanyag gomba és rovarkártevő elleni

megelőző, egyidejűleg égéskésleltető védelme

merítéses, bemártásos, fürösztéses technológiával felhordott anyaggal

KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld

209.5 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Vakolás és rabicolás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 36-001-1.1.1-0550030

Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,

belső, vakoló cementes mészhabarccsal,

téglafelületen, 1,5 cm vastagságban

Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és

Hs60-cm, felületképző (simító), meszes

cementhabarccsal

379 m2

2	 36-001-21.11.3-0550030

Mennyezetvakolat készítése sima kivitelben, kézi felhordással,

belső, vakoló cementes mészhabarccsal,

előregyártott kiselemes vagy téglabetétes födémen, 2 cm vastagságban

Hvb4-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és

Hs60-c, felületképző (simító), cementhabarccsal

132 m2

3	 36-001-31.1.1-0550080

Homlokzatvakolat készítése

külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két rétegben,

függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban

Hvh5-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal

180.6 m2

4	 36-001-32.2

Lábazati cementvakolat készítése

2 cm vastagságban.

15.5 m2

5	 36-002-4-0418602

Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel

Revco Primer vakolatalapozó

196.1 m2

6	 36-005-21.2.2.2-0418631

Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre,

vödrös kiszerelésű anyagból,

vizes bázisú, műgyanta kötőanyagú vékonyvakolat készítése,

egy rétegben,

1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel

REVCO Spachtel 1,5 mm kapart hatású vékonyvakolat.

180.6 m2

7	 36-007-9.2-0418701

Lábazati vakolatok;

díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása,

kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból

Revco Mini Gránit lábazati díszítő vakolat, 1 mm-es szemcsemérettel, 20 különböző szín

15.5 m2

8	 36-011-7-0149081

Üvegszövet háló beágyazása, függőleges, vízszintes,

ferde vagy íves felületen

MASTERPLAST Thermomasterfix ragasztó polisztirol lemezekhez, Cikkszám: 0103-01111125

196.1 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

37. Égéstermék-elvezető rendszerek

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 37-002-1.2-0900005

Hátsó szellőzésű, hőszigetelt kémény egy kürtővel, szellőzőkürtő nélkül,

18-20 cm belső átmérő között

SCHIEDEL kémény egy kürtő, szellőzőkürtő nélkül, UNI PLUS 20

6.5 m

2	 37-021-2.6-0901665

Hátsó szellőzésű szigetelt kéménytartozékok,

alapcsomag

SCHIEDEL UNI PLUS és UNI kéményrendszer alapcsomag /torkolati kúppal/ GUP 20

1 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41. Tetőfedés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 41-003-21.1.1-0116366

Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel,

rögzítés nélkül,

25-30° tetőhajlásszög között

CREATON Róna szegmensvágású alapcserép natúrvörös

209.5 m2

2	 41-003-29.2-0116378

Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,

szélcserép, szegélycserép elhelyezése

CREATON Róna szegmensvágású szegélycserép (bal/jobb) (3,4 db/m), natúrvörös

22 m

3	 41-003-29.3-0116407

Egyszeres húzott, hornyolt  tetőcserép fedésnél,

taréjgerinc készítése kúpcseréppel, kúpcseréprögzítővel,gerincszellőző-szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel

CREATON kerámia hódfarkú/hornyolt/Hargita kúpcserép (típusok: BZ, BM, BG, BMZ) natúrvörös

19 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 42-012-1.1.1.1.1.3-0313021

Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

mázas kerámiával,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

25x25 -  40x40 cm közötti lapmérettel

MAPEI Keraflex Light S1 C2TE S1 cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke,

Ultracolor Plus fugázó, fehér

64.4 m2

2	 42-022-1.1.1.2.1.1-0313020

Padlóburkolat készítése,

beltérben,

tégla, beton, vakolt alapfelületen,

gres, kőporcelán lappal,

kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel,

20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel

MAPEI Keraflex Easy C2E cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Kerapoxy IEG epoxigyanta fugázó, cementszürke

145.7 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

43. Bádogozás

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 43-002-1.2-0144003

Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,

bármilyen kiterített szélességben,

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

36 m

2	 43-002-9.2.3-0148287

Csatornatartó rendszer felszerelése,

csatornatartó elem

aluminiumból

RHEINZINK-DH csatornatartó rendszer, beforgatható alumínium csatornatartó, félkör szelvényű csatornához, patinás lemezzel bevont, Cikkszám: 9935003

36 db

3	 43-002-11.2-0144013

Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,

bármilyen kiterített szélességgel,

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

13 m

4	 43-002-12.1.2-0144098

Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése,

kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel,

lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb.

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből

LINDAB Rainline SOKN 100 lefolyócső lábazatkikerülő elem, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben

4 db

5	 43-003-2.2.1-0993298

Oromszegély szerelése,

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,

33 cm kiterített szélességig

LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm

22 m

6	 43-003-5.1.2.1-0993298

Kéményszegély szerelése

keményhéjalású tetőhöz,

színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből,

33 cm kiterített szélességig

LINDAB Seamline FOP szegély tűzihorganyzott acél + Classic bevonat, standard színben, 0,7 mm vtg., kiterített szélesség: 301-350 mm

4 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 44-001-1.1.1.1-0131032

Fa beltéri nyílászárók

elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,

(szerelvényezve, finom beállítással),

MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,

6,00 m kerületig

Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 75x210 cm

4 db

2	 44-001-1.1.1.2-0131036

Fa beltéri nyílászárók

elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,

(szerelvényezve, finom beállítással),

MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,

6,01-10,00 m kerület között

Beltéri kazettás ajtó, tele lemezelt, egyszárnyú, MDF tokkal, kilincs nélkül, 100x210 cm

1 db

3	 44-011-1.1.1-0167406

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,

hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó,

tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással),

5,01-10,00 m kerület között

FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 110 x  240 cm

1 db

4	 44-012-1.1.1.3.2-0167054

Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése

előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),

4,00 m kerületig,

ötkamrás profil, egyszárnyú,

bukó

FENSTHERM BRILL bukó ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x  60 cm

8 db

5	 44-012-1.1.2.6.1-0167114

Műanyag kültéri nyílászárók,

hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése

előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),

4,00 m kerület felett

ötkamrás profil, kétszárnyú vagy többszárnyú,

középnyíló bukó-nyíló

FENSTHERM BRILL váltószárnyas nyíló-bukónyíló ablak, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 120 x  150 cm

4 db

6	 44-013-1.1.2.7.1-0212612

Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba,

hőszigetelt, fokozott légzárású erkélyajtó

utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással),

6,01-10,00 m kerület között,

ötkamrás, kétszárnyú vagy többszárnyú,

középnyíló-nyíló

70 középfelnyíló erkélyajtó, fehér, Ug = 1,1 W/m2K 170 x 240 cm

2 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

47. Felületképzés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 47-000-1.99.1.2.1.2-0218023

Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;

felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel),

bármilyen padozatú helyiségben,

vakolt felületen,

1,5 mm vastagságban

tagolt felületen

Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz

456.6 m2

2	 47-011-15.1.1.2-0151171

Diszperziós festés

műanyag bázisú vizes-diszperziós

fehér vagy gyárilag színezett festékkel,

új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,

vakolaton, két rétegben,

tagolt sima felületen

Héra diszperziós belső falfesték, fehér, EAN: 5995061999118

456.6 m2

3	 47-031-3.12.2.2-0152820

Külső fafelületek

lazúrozása,

gyalult felületen, oldószeres lazúrral,

két rétegben,

tagolt felületen

Sadolin Extra vastaglazúr színtelen.

52.4 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Szigetelés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 48-002-1.1.1.1.1-0095372

Talajnedvesség elleni szigetelés;

Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése,

egy rétegben,

vízszintes felületen,

oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen)

BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz

132 m2

2	 48-002-1.2.1.1.2-0099009

Talajnedvesség elleni szigetelés;

Falszigetelés,

vízszintes felületen,

egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag

elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve

VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez

32 m2

3	 48-002-1.3.1.2-0099009

Talajnedvesség elleni szigetelés;

Padlószigetelés,

egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag

elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve

VILLAS EO-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm vastag, SBS-oxid DUO lemez

132 m2

4	 48-007-41.1.1.1.2-0090759

Födém;

Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,

aljzatbeton alá,

úsztató rétegként,

expandált polisztirolhab lemezzel

ISOVER EPS 150 S 8 polisztirolhab lemez 80 mm, ËçD =0,032 (W/mK) 1000*500 mm lemezméret, egyenes él

132 m2

5	 48-007-41.1.5.1-0154435

Födém;

Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,

nem járható födémre,

szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)

KNAUF INSULATION MPE általános kőzetgyapot szigetelőlap, 1000x600 mm, 200 mm vtg

162 m2

6	 48-007-51.1.1-0110164

Hőhidak hőszigetelése;

bentmaradó zsaluzatként alkalmazva,

extrudált polisztirolhab lemezzel

RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 050 érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez, 50x600x1250mm, Lambda: 0,033 W/mK; RTH300WB050

17 m2

7	 48-010-1.1.2.2-0091138

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,

(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok

külön tételben szerepelnek),

egyenes él-képzésű, normál homlokzati EPS hőszigetelő lapokkal,

ragasztóporból képzett ragasztóba,

tagolt sík, függőleges falon

MASTERPLAST Isomaster EPS H-80 expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez 1000x500x100 mm, Cikkszám: 0501-08010000

180.6 m2

8	 48-010-1.3.1.2-0118007

Homlokzati hőszigetelés, üvegszövetháló-erősítéssel,

(mechanikai rögzítés, felületi zárás valamint kiegészítő profilok

külön tételben szerepelnek),

egyenes él-képzésű, érdesített XPS hőszigetelő lapokkal,

ragasztóporból képzett ragasztóba,

tagolt sík, függőleges falon

MASTERPLAST Isomaster XPS extrudált polisztirolhab lemez, 1250x600x100 mm, Cikkszám: 0510-8IR10000

15.5 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

62. Kőburkolat készítése

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 62-002-1.4.2-0610701

Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével,

beton alapgerendával és megtámasztással,

hézagolással,

előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből,

100 cm hosszú elemekből

A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke

C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. Dçmax = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal

55 m

2	 62-003-6-0120125

Térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése,

15 cm vastagságban

Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Délegyháza

22.5 m3

3	 62-003-8.1-0613900

Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton

burkolókőből soros, halszálka, parketta vagy

kazettás kötésben, homokágyazatba fektetve,

10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkővel

LEIER Piazza 10x20x6 cm, szürke, N+F , Cikkszám: HUTJH4362

150 m2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

71. Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 71-001-1.1.2.3-0110036

Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése,

elágazó dobozokkal,

előre elkészített falhoronyba,

vastagfalú kivitelben, nehéz mechanikai igénybevételre,

Névleges méret: 36-48 mm

HYDRO-THERM beltéri Mü I. vastagfalú, merev

műanyag szürke védőcső 36 mm, Kód: MU-I 36

280 m

2	 71-001-11.1.1-0121001

Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése,

süllyesztve, fészekvésés nélkül,

Névleges méret: Ř68 mm-ig, 2xŘ68 mm-ig vagy négyzetes kivitelben, 30-60 mm mélységig, max. négyes sorolásig

HYDRO-THERM beltéri elágazó doboz, Müds 65 mm, Kód: 65-ALJ

20 db

3	 71-002-1.3-0210011

Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva

vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel,

szigetelés ellenállás méréssel,

a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül,

keresztmetszet: 10-16 mm˛

PannonCom-Kábel H07V-R 450/750V 1x10 mm˛, sodrott rézvezetővel (MCu)

550 m

4	 71-005-1.1.1.1-0230103

Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények,

Fali kapcsolók elhelyezése,

süllyesztve, 10A

egypólusú kapcsolók

LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)

10 db

5	 71-005-1.11.1.1.2-0230018

Komplett világítási  és telekommunikációs szerelvények,

Csatlakozóaljzat elhelyezése,

süllyesztve, 16A,

földelt,

kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F)

LEGRAND Cariva 2x2P+F csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:773627)

10 db

6	 71-008-9.3.1-0136001

Kismegszakítók és kiegészítők elhelyezése kalapsínes szerelőlapra,"B", "C" és "D" jelleggörbével,

6 kA zárlati szilárdsággal,

1 pólusú

LEGRAND DX Standard kismegszakító 1P 6A B 6000A/6kA, 1 modul (Kat.szám:003266)

20 db

7	 71-008-11.1.1.1-0545971

Áram-védőkapcsolók elhelyezése,

váltakozó- és pulzáló egyenáramú kioldásra,

gyorskioldással (6...40 ms),

6 kA zárlati szilárdsággal,

2 pólusú

LEGRAND RX3 áram-védőkapcsoló 2P 25A A 30MA (Kat.szám:402036)

5 db

8	 71-009-13.2-0622165

Fogyasztásmérő szekrény elhelyezése, (fogyasztásmérő

beépítése nélkül) IP 54 védettséggel, műanyagból,

300 x 600 mm felett

HENSEL Mi 72444-0 fogyasztásmérő szekrény, körvonalméret: 300 x 750 mm, univerzális mérőhely, 1db mérő számára, fogy.el., EAN: 5999010930641

1 db

9	 71-010-2.3.1-0115492

Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,

zárt,

izzós kivitelben

normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s)

LEGRAND hajólámpa kerek E27, 100W,IP44, üvegbúrával (Kat.szám:060451)

4 db

10	 71-010-3.1.2.2.2-0140301

Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre,

tükrös nyitott,

fénycsöves kivitelben,

T8, T12 fénycsöves

elektronikával szerelt (A energia osztályú),

káprázáskorlátozott (V, parabola tükrös)

RIDI (HOLUX) EBRME 418 A, 4x18W T8 fénycsöves (G13) álmennyezeti lámpatest, matt alumínium V tükörrel, IP20, Csz:1820145

5 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81. Épületgépészeti csővezeték szerelése

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 81-001-1.3.2.1.1.1.5-0327136

Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 32

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 ď, 40x3,5 mm, Rendelési szám: 05-403533

18.5 m

2	 81-001-1.3.2.1.2.1.5-0326087

Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt csőkötésekkel,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

egy préselt kötéssel csatlakozó idomok,

DN 32

HENCO-szintetikus présidom könyök, külső menetes, 40x5/4", Rendelési szám: 5PK-4007

5 db

3	 81-001-1.3.2.3.1-0327214

Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

csőidomok és szerelvények elhelyezése,

külső eurokónusz menettel

HENCO EK-s, külső menetes könyök, Rendelési kód: AB1420

6 db

4	 81-001-1.3.2.4.5-0370471

Ivóvíz vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

kiegészítők elhelyezése,

vízellátási vezeték kiegészítő elemeinek felszerelése

PIPELIFE RADOPRESS falikorong szerelő lemez 2 lyukas 100 mm távolság, SI-DH100

2 db

5	 81-002-3.2.1.2.6-0130975

PVC lefolyóvezeték szerelése,

tokos, gumigyűrűs kötésekkel,

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,

horonyba vagy padlócsatornába,

DN 100

PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 110x2,2x500 mm, KAEM110/0.5M

15.4 m

6	 81-004-1.3.3.2.1.1.5-0327136

Fűtési vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,

cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,

falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),

DN 32

HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc cső 5 m-es szálban, 10 bar, 95 ď, 40x3,5 mm, Rendelési szám: 05-403533

42 m

7	 81-004-1.3.3.2.2.5.5-0326065

Fűtési vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,

csőidomok elhelyezése,

két préselt kötéssel,

DN 32

HENCO-szintetikus présidom könyök egál, 40x40, Rendelési szám: 1PK-4040

8 db

8	 81-004-1.3.3.2.2.5.5-0326181

Fűtési vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

préselt vagy szorítógyűrűs csőkötésekkel,

csőidomok elhelyezése,

két préselt kötéssel,

DN 32

HENCO-szintetikus présidom T-idom középen belső menetes, 40x1"x40, Rendelési szám: 13PK-400640

5 db

9	 81-004-1.3.3.4.7-0370471

Fűtési vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

kiegészítők elhelyezése,

fűtési vezeték kiegészítő elemeinek felszerelése

PIPELIFE RADOPRESS falikorong szerelő lemez 2 lyukas 100 mm távolság, SI-DH100

8 db

10	 81-004-1.3.3.4.8-0370071

Fűtési vezeték,

Ötrétegű cső szerelése,

PE-Xc/Alu/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból,

kiegészítők elhelyezése,

védőcső felszerelése

PIPELIFE RADOPRESS védőcső 16x2-es csőhöz, piros, 25/20mm, RP-PROT16-50R

42 m

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 82-005-4.1.1-0353043

Szilárd tüzelésű, melegvízüzemű,

acéllemez kazán elhelyezése és bekötése,

40 kW teljesítményig

HAJDU HVK - 40 vegyestüzelésű acéllemez kazán, 5 mm falvastagságú 435x483x595 mm méretű tűztérrel, beépített biztonsági hőcserélővel, vízrostéllyal, huzatszabályozóval, bimetál hőmérővel, Csz.: 2439960006

1 db

2	 82-009-5.1-0120001

Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,

kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,

falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)

OMNIA CLASSIC mosdó 60 cm, túlfolyóval, 7122 60 01, fehér

2 db

3	 82-009-11.1.2.1-0110201

WC csésze elhelyezése és bekötése,

öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,

nyomógomb nélkül,

porcelánból,

hátsókifolyású,

lapos öblítésű kivitelben

BÁZIS porcelán laposöblítésű W.C. hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér

3 db

4	 82-009-12.1-0117096

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,

WC-ülőke

Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér

3 db

5	 82-009-12.2.2-0135123

WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,

WC csatlakozó,

hátsó kifolyású WC-hez

HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér

3 db

6	 82-009-13.1-0121061

WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,

falsík elé szerelhető, műanyag

VALSIR Perk falon kívüli tartály, alsó pozicíó, 6-9 l öblítési mennyiséggel, kifolyó cső nélkül, Stop gombos, Cikkszám: VS846101

3 db

7	 82-009-15.1.1-0111525

Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése,

öblítőszelep, sarokszelep és bűzelzáró nélkül,

porcelán,

falra szerelhető vizelde

BÁZIS porcelán vizelde, felső bekötésű, 4332 00 01, fehér

1 db

8	 82-009-16.2.1-0110903

Vizelde kiegészítő elemei,

öblítőszelep,

nyomógombos

MOFÉM automata vizelde öblítőszelep, Kód: 166-0008-00

1 db

9	 82-009-19.3.3-0318218

Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

mosdócsaptelepek,

egylyukas szerelési módú mosdócsaptelep

MOFÉM Eurosztár kétfogantyús bojler mosdó csaptelep, alsó bekötésű, flexibilis bekötőcsővel, kód: 160-0004-02

2 db

10	 82-012-3.3.1.3-0432325

Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,

széthordással, tartókkal, bekötéssel,

3 soros,

1600 mm-ig,

500 mm

MERKAPT WARMAIR radiátor, 33/DKEK 500-1300, 2726W, Cikkszám: WA33513

8 db

11	 82-012-11-0313661

Egyéb radiátor tartozékok

FONDITAL alumínium radiátor felszerelő készlet, légtelenítővel, végdugóval, tartó nélkül, Cikkszám: F-SA80

8 db

12	 82-012-12.1.8.1-0430279

Törölközőszárító radiátorok elhelyezése széthordással,

tartókkal, bekötéssel, 1820 mm fűtőtest magasságig,

körcsöves,

térelválasztós törölközőszárító radiátor,

115 mm

RADECO A2/D térelválasztós, nagy hőteljesítményű törölközőszárítós csőradiátor, 150 x 680 mm, fűtőtelj.(75°/65°/20°): 600 W, RAL 9016 törtfehér, kötéstáv:115 mm

2 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88. Rögzítések, tömítések

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)

Tételkiírás	Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1	 88-023-1.2-0481814

Homlokzati hőszigetelés rögzítőelem elhelyezése, mechanikus rögzítéssel,

műanyag dübeles szigetelés rögzítés

FISCHER Termoz CS 8/150 univerzális, kombináltcsavaros, önsüllyeszthető szigetelésrögzítő, Csz.: 531974

2239 db

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Munkanem összesen: (HUF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------